Панель согласования

ТРОМБОН – ПС

Инструкция по эксплуатации, паспорт.

- Назначение.

  - Панель согласования «ТРОМБОН – ПС» (далее по тексту ПС или Панель) предназначена для работы в составе Системы оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту СОУЭ) торговой марки «Тромбон».

  - ПС обеспечивает согласование симметричных линейных выходов приборов звукового вещания типа «Тромбон – ПЗВ-1», «Тромбон – ПЗВ-4» или аналогичных с несимметричными линейными входами усилителей низкой частоты и позволяет удалённо подключать выше указанные приборы как к штатным усилителям системы «Тромбон», так и к усилителям низкой частоты сторонних производителей.

- Комплект поставки.

  - Панель согласования «ТРОМБОН – ПС»                – 1 шт.

  - Паспорт.

- Техника безопасности.

  - ВНИМАНИЕ!

    - Эксплуатация ПС без защитного заземления – запрещена!

    - Подключение ПС производить только при обесточенных линиях связи.

    - Эксплуатация ПС со снятой верхней частью корпуса – запрещена.

- Технические характеристики.

  - Количество симметричных входов......................................................................... 4

  - Количество несимметричных выходов.................................................................. 4

  - Максимальное звуковое напряжение на симметричных входах......................... 2,2 В

  - Максимальное звуковое напряжение на не симметричных выходах................. 2,2 В

  - Входное сопротивление симметричных входов не менее.................................... 600 Ом

  - Выходное сопротивление несимметричных выходов не более........................... 600 Ом

  - Полоса пропускаемых частот на уровне -3 дБ...................................................... 80 – 18000 Гц

  - Габаритные размеры (Ш/В/Г) не более.................................................................. 480х89х100 мм/2U

  - Вес не более.............................................................................................................. 3 кГ

- Краткое описание.

  - Панель состоит из печатной платы с установленными на ней согласующими трансформаторами и входными и выходными разъёмами. Плата установлена в металлический корпус. Разъёмы выведены на лицевую сторону панели. Панель монтируется на заднюю стенку стойки стандарта Rack.

- Подключение.

  - Распаковать ПС.

  - Установить в стойку.

  - Подключить входные и выходные кабели.

- Работа.

  - Подать звуковые сигналы на симметричные входы с симметричных выходов ПЗВ – 1 / ПЗВ – 4. С несимметричных выходов подать звуковые сигналы на линейные входы усилителей. На ПЗВ отрегулировать необходимый уровень звука.

- Свидетельство о приёмке.

  - Панель согласования «Тромбон – ПС» серийный номер ________дата изгот.______________

  - соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

  - Отметка ОТК: ____________________ подпись                                                                Штамп

  - Срок годности 10 лет со дня изготовления.

  - Работы по выполнению условий срока годности проведены:  	подпись______  	штамп ОТК.

- Гарантии.

  - Гарантийный срок эксплуатации «Тромбон – ПС» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать «Тромбон – ПС» за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт «Тромбон – ПС» потребителем не допускается. Доставка «Тромбон – ПС» к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

  - Действие гарантии на «Тромбон – ПС» прекращается в следующих случаях:

  - - выхода «Тромбон – ПС» из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;

  - -  при обнаружении механических дефектов;

  - - самостоятельном ремонте «Тромбон – ПС» потребителем без письменного согласия изготовителя.

- Сведения об изготовителе.

  - Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

  - 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А,  тел./факс: (4912) 29-68-41

  - www.trombon.org,  info@trombon.org