ППРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА

«ULAN»

ПАСПОРТ

ПАДФ.425723.018 ПС

Екатеринбург

2012

- Основные сведения

Преобразователь интерфейса (ПИ) ULAN предназначен для преобразования интерфейса Ethernet в последовательные интерфейсы RS485 и RS232, обмена данными между программным обеспечением «BioSmart-Studio» и приборов БСКД BioSmart.

- Основные технические характеристики

| – Последовательные интерфейсы | RS232, RS485 |
| --- | --- |
| – Скорость приема/передачи, бит/сек | 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| – Поддерживаемые протоколы Ethernet | TCP, IPv4, UDP, ICMP, ARP, MAC |
| – Стандарт Ethernet | 802.3u 100BASE-TX 10/100 Мбит/с |
| – Параметры электропитания | 12 В пост. тока, 250 мА |
| – Температурный диапазон, °С | от -40 до +50 |
| – Масса нетто, гр | 168 |
| – Масса брутто, гр | 327 |
| – Габаритные размеры (L x W x H) | 120х100х35 мм |

- Комплектность

| – Преобразователь интерфейса ULAN, шт. | 1 |
| --- | --- |
| – Комплект крепежа (4 дюбеля 6 х 35, 4 самореза 3.5x38) | 1 |
| – Паспорт, шт. | 1 |
| – Упаковка, шт. | 1 |

- Заметки по эксплуатации и хранению

Рисунок 1: Внешний вид преобразователя интерфейса «ULAN»

| 1 | -485 (интерфейс связи RS-485) |
| --- | --- |
| 2 | +485 (интерфейс связи RS-485) |
| 3 | +12В (Напряжение питания) |
| 4 | ОВ |

Таблица 1: Контакты преобразователя интерфейса «ULAN»

- Утилизация

Преобразователь интерфейса ULAN не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на  преобразователь интерфейса «ULAN» в течение 24 месяцев со дня продажи. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу.

Гарантия Изготовителя не распространяется на преобразователи интерфейса «ULAN», вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

C правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru.

- Свидетельство о приемке

Преобразователь интерфейса «ULAN»  заводской № _________________ соответствует  требованиям  ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ___________

Ответственный

за производство   _______________	  _____________________                 ________

(личная подпись)	             (расшифровка подписи)	         (дата)

- Свидетельство об упаковке

Преобразователь интерфейса «ULAN»  заводской № ________________ упакован

ООО “Прософт – Биометрикс” согласно требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ.

Ответственный	  _______________	        _____________________               ________

(личная подпись)	             (расшифровка подписи)	        (дата)

Представитель

ОТК	             _______________            ____________________                 ________

(личная подпись)	            (расшифровка подписи)	        (дата)

МП

Дата продажи  ___________

Предприятие изготовитель:

ООО «Прософт-Биометрикс»

620102 г. Екатеринбург  ул. Зоологическая, 9

Тел. (343) 356-51-11

Факс (343) 356-51-11

Эл. почта: Biosmart@prosoftsystems.ru

Web : www.bio-smart.ru