|  | ### Антенна выносная вандалоустойчивая Руководство по эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания антенны выносной вандалоустойчивой (далее  антенна).

### Назначение

Антенна предназначена для подключения к радиопередающим устройствам  "РПД Астра-РИ" (далее РПД) и радиоприемным устройствам "РПУ Астра-Р", "РПУ Астра-РИ" и                    "РПУ Астра-РИ-М" (далее РПУ).

- Технические характеристики

Полоса рабочих частот, МГц	от 432 до 436

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина	169

- диаметр	 48

Длина кабеля, м, не более	3

Масса, кг, не более	1

Условия эксплуатации:

- диапазон температур, °С	от минус 50 до плюс 50

- атмосферные осадки	дождь, снег

- Комплектность

Комплектность поставки антенны:

Антенна выносная  вандалоустойчивая	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 экз.

# Конструкция

Антенна выполнена в виде цельнометаллической конструкции, устойчивой к механическим и атмосферным воздействиям.

В антенну встроен неразъемный  кабель, разделанный на конце для подключения к клеммникам  винтовым.

- Установка

  - Выбор места установки

    - Антенну устанавливают на крыше объекта так, чтобы обеспечить прямую видимость приемника (передатчика)  на противоположном конце системы.

В случае отсутствия прямой видимости следует найти точку размещения антенны, обеспечивающую минимум препятствий на пути распространения радиоволн.

В условиях плотной городской застройки перемещение антенны на некоторое расстояние может значительно улучшить качество связи. В начальный период эксплуатации следует проверить надежность связи в разное время суток и при различных погодных условиях.

    - Кабель следует прокладывать вдали от мощных силовых кабелей.

    - Без необходимости не следует удлинять кабель, т.к. дополнительный отрезок кабеля вносит потери (отрезок кабеля длиной 10 м с затуханием 0,3 дБ/м снижает мощность сигнала в 2 раза).

При острой необходимости удлинить кабель, отрезок кабеля следует подключить с помощью пары разъемов типа bnc 50 Ом, соединение пайкой не допускается. Длина отрезка кабеля должна быть кратной длине волны ~ 0,46 м.

  - Порядок установки на крыше

- Просверлить в крыше охраняемого помещения сквозное отверстие диаметром 22 мм.

- Провести через отверстие кабель, вставить антенну и закрепить контргайки.

- Снять крышку РПД (РПУ) и увеличить отверстие в крышке под диаметр кабеля.

- Провести кабель через отверстие в крышке РПД (РПУ) и подключить его к соответствующим клеммам РПД (РПУ).

- Закрыть крышку РПД (РПУ).

- Закрепить кабель на стене.

- Рекомендуется для защиты от грозового разряда заземлить корпус антенны, зажав заземляющий провод между контргайками антенны.

# Утилизация

# Антенна не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы ее утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды

# Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям настоящей документации при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

7.2 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

7.4 Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять антенну в течение гарантийного срока.

7.5  Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;

- механическое повреждение антенны;

- ремонт антенны другим лицом, кроме изготовителя.

7.6  Гарантия распространяется только на антенну. На всё оборудование других производителей, использующееся совместно с антенной, распространяются их собственные гарантии.

7.7  Пользователь должен понимать, что правильно установленная система сигнализации может только уменьшить риск таких событий как кража, ограбление или пожар, но не является гарантией того, что такое событие не может произойти.

Изготовитель не несет ответственности за чью-либо смерть, человеческие либо вещественные повреждения, либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что его антенна не выполнила своих функций.

Сделано в России

Изготовитель:

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция ant vu-v3_0