Инструкция по эксплуатации

к видеодомофону

модель FE-70C4

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена производителем без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

Содержание

1. Наименование и назначение составных частей	1

1.1 Передняя панель	1

1.2 Задняя панель	2

2. Особенности и функции	3

2.1 Особенности	3

2.2 Основные функции	3

3. Комплектация	4

4. Схема подключения устройства	4

4.1 Компоновка системы	4

4.2 Электрическая схема	5

5. Установка	6

5.1 Место установки	7

5.2 Подключение проводов и установка монитора	7

6. Описание настроек	8

6.1 Вызов от посетителя	8

6.2 Фукция мониторинга	8

6.3 Интерком	9

6.4 Настройки	9

7. Технические характеристики	11

### Предупреждения и предостережения

Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все инструкции.

|  | Предупреждение: Возможно получение серьезных увечий! |
| --- | --- |
|  | Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. |
|  | Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью. |
|  | Не прилагайте излишних усилий, не создавайте перегибов кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы. |
|  | При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости. |
|  | Во время работы не подключайте к другим устройствам. |
|  | Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани. |
|  | При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром. |
|  | Не работайте с устройством мокрыми руками. |
|  | Предостережение: Возможно получение травм и нанесение вреда имуществу |
|  | Избегайте попадания внутрь устройства посторонних предметов, насекомых и жидкостей. |
|  | Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также перегрева прибора во время установки. |
|  | Устанавливайте устройство на плоскую и устойчивую поверхность |
|  | Извлеките вилку из розетки, если устройство не используется длительное время |
|  | Не извлекайте карту памяти во время записи, это приведет к потере информации |

- Наименование и назначение составных частей

  - Передняя панель

| № | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микрофон | Микрофон для передачи звука |
| 2 | Экран | 7-ми дюймовый цветной ЖК экран |
| 3 | Кабель питания | Кабель питания для подключения к электросети переменного тока с напряжением 220В |
| 4 | Индикатор питания | Индикатор, показывающий наличие питания. |
| 5 | Кнопка «Настройка» | Кнопка для входа в меню настроек |
| 6 | Кнопка «Интерком» | Кнопка для интеркома |
| 7 | Кнопка «Просмотр» | Кнопка для просмотра панели |
| 8 | Кнопка «Разговор» | Кнопка для разговора |
| 9 | Кнопка «Открыть» | Кнопка для открытия двери |

  - Задняя панель

| № | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 10 | Динамик | Динамик для воспроизведения звука |
| 11 | Тумблер 75Ом | Тумблер включения/выключения согласующего сопротивления для видеосигнала. |
| 12 | Разъём для подключения внешнего блока питания | Разъём для подключения внешнего блока питания DC14.5В |
| 13 | Разъём для подключения панели | Разъём для подключения вызывной панели 1/вызывной панели 2/ вызывной панели 3/вызывной панели 4 |
| 14 | Разъём для подключения монитора | Разъём для подключения доп. монитора |
| 15 | Разъём для выхода звонка | Разъём для выхода звонка |

- Особенности и функции

  - Особенности

- 7-ми дюймовый цветной экран

- Возможности подключения: 4 вызывных панелей, 4 домофонов в параллель

- Регулировка яркости, цвета и контрастности

- Регулировка громкости вызова

- Фонкция “Не беспокоить”

- Без трубки

- OSD меню

- PAL или NTSC

  - Основные функции

- Просмотр видеозаписи панели или видеокамеры

- Разговор с посетителями

- Источник питания: АС 100-240В, DC 14,5В (отдельный вход)

- Меню на различных языках

- Управление электрозамком

- Способ монтажа - накладной

- Комплектация

- Схема подключения устройства

  - Компоновка системы

ВНИМАНИЕ:

- В системе не может быть 2 одинаковых адреса.

- Мастер монитор поддерживает 4 вызывные панели, а дополнительные мониторы только 2 панели, то при вызове с 3 или 4 панели мастер монитор будет оставлять мониторинг 6 минут (при условии если не кто не снимет трубку) это касается только мониторов FE-70i, FE-70w, FE-101it и FE-101wt

- Мастер монитор поддерживает 4 вызывные панели, и дополнительные мониторы тоже поддерживают 4 панели то звонок работает нормально.

  - Электрическая схема

Пожалуйста, при подключении соблюдайте полярность.

- Схема подключения с одним монитором

- Схема подключения нескольких мониторов параллельно

Внимание! При подключении нескольких мониторов в паралелль обратите внимание на положение тумблера согласующего сопротивления видеосигнала: он должен быть включен только на последнем мониторе. Также он должен быть активирован в одиночном режиме работы.

- Установка

  - Место установки

|  | - Место установки монитора Стандартная высота для установки монитора около 1500 мм, когда центр экрана находится на уровне глаз. В данном случае центр металлического настенного крепления будет на расстоянии около 1450 мм от пола. |  |
| --- | --- | --- |

  - Подключение проводов и установка монитора

|  | - Снимите настенный кронштейн с задней панели монитора. - Установите кронштейн на стену. - Вставьте провода в заднюю панель монитора, руководствуясь схемой подключения. - Установите монитор на настенный кронштейн и зафиксируйте его. - Подключите источник питания к монитору, включите питание. |
| --- | --- |

- Описание настроек

  - Вызов от посетителя

Посетитель нажимает на кнопку [Вызов], монитор издает звуковой сигнал, на экране появляется номер камеры с изображением посетителя (длительность отображения изображения 30 с).

- Посетитель нажимает на кнопку [Вызов], монитор издает звуковой сигнал, нажмите [Разговор] для разговора с посетителем, нажмите [Разговор] ещё раз для завершения разговора.

- Нажмите [Открыть] для открывания двери.

  - Фукция мониторинга

- В режиме ожидания,нажмите кнопку“мониторинг” для просмотра видео с панели 1.

- Нажмите кнопку “мониторинг” ещё раз для просмотра видео с панели 2.

- Нажмите кнопку “мониторинг” 3 раза для просмотра видео с панели 3.

- Нажмите кнопку “мониторинг” 4 раза для просмотра видео с панели 4.

- Нажмите кнопку “мониторинг” 5 разов для выхода режима просмотра.

  - Интерком

В режиме ожидания,нажмите кнопку “интерком” и начнётся интерком.Нажмите кнопку “разговор” на звонящем мониторе для ответа на вызов.

  - Настройки

- В режиме ожидания,нажмите кнопку “меню” для входа на страницу настроек.

- Нажмите кнопку “интерком” или “мониторинг” для бывора.

- Нажмите кнопку “разговор” для входа настройки.

Название значков:

|  | Вход в меню [Параметры] |  | Вход в меню [Не баспокоить] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вход в меню [Звонок] |  | Вход в меню [Адрез] |
|  | Вход в меню [Язык] |  |  |

Когда в страницу только одна строка:

Когда в страницу 2 или более:

- Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Источник питания | AC 100В ~ 240В ,50Гц/60Гц или DC 14.5В Power Supply ： 220V AC or 15V DC |
| Максимальное потребление энергии | Макс.:10Вт, Режим ожидания:3Вт |
| Тип монитора | 7 дюймов TFT LCD |
| Разрешение LCD | 800(RGB) * 480 |
| Соединение с вызывной панелью | 4 4-х проводных канала |
| Соединение с доп. монитором | Три доп. монитора (макс.) (4 провода) |
| Габариты (мм) | 205*128* 27,5(ШxВxГ) |